读卡器参数要求

一、项目名称：读卡器

#### 二、参数总体要求：

1、基本功能要求：五合一读卡器，符合ISO/IEC 7816标准的接触式IC卡读写技术应用；支持ISO14443 Type A/B标准的感应IC卡、Mifare卡非接触式IC卡读写技术应用；可内嵌公安部的身份证认证模块，实现读取二代证信息的二代证读取功能；可识读各类主流一维条码及标准二维条码；

2、基本场景功能：二代三代社保卡应用；电子社保卡应用；电子医保凭证应用；居民健康卡应用；电子健康卡应用；实名制诊疗身份证信息脱机识读；实名制诊疗身份证ID号联机识读；银行卡应用；银联云闪付应用；院内就诊卡应用；支付宝应用；微信应用。

#### 3、免费质保期：三年，自验收之日起开始计算。

#### 三、功能参数要求：

| 项目 | 功能参数 |
| --- | --- |
| 读卡器 | 1．非接触式：支持读写ISO14443 Type A/B标准的非接触卡； 2．接触式卡：支持符合ISO 7816标准的接触式卡，采用下降式卡座，卡槽寿命≥20万次； 3. 支持扫码读取（一维码、二维码）功能，符合国家卫生健康委员会关于电子健康卡的规范并通过检测，支持居民电子健康卡的全业务应用； 4. 读二代证：支持阅读中华人民共和国第二代身份证（含港澳台居住证） 5. PSAM卡：同时可附加4个符合GSM 11.11的SAM卡座，可支持Sim卡尺寸 6．PC通信接口支持USB2.0，其中USB采用免驱动技术，支持带电热插拔，USB 通讯为HID 协议； 7．状态显示： 4个LED指示灯，指示电源、通讯、读卡、交易等状态； 8．打印接口：串行接口1个，可外接串行票据打印机; 9．内部时钟：支持内部实时时钟，支持远程同步时间功能； 10．支持Windows、Linux、Android、iOS系列等操作系统； 11．所遵循的标准：ISO7816、IS014443、GSM11.11、FCC、ROHS、CE、CCC； 12.其他特性：提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台，支持在线升级； 13. 产品认证：通过EMV L1的接触和非接认证，通过银行卡检测中心PBOC2018非接触IC卡支付终端通讯协议检测和PBOC2018借记/贷记终端Level1，社会保障卡读写器检测报告，中国公共安全产品认证，银联卡受理终端产品企业资质认证，国内医保结算读卡器、国内嵌入式金融IC卡领域读写模块荣誉证书。 14．提供原厂三年质保服务。 |