| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动跑步机 | 3 | 台 | 1、持续马力不低于： DC2.5HP ；马达峰值不低于5.0HP 2、速度范围： 0.5-18km/h 3、跑台尺寸(长x宽）：1450x520mm 4、扬升范围： 0-15%（8°） 5、喇叭： 2.0高保真立体音响 6、安全节能：空载5分钟自动断电 7、跑带： T2.2mm 钻石纹 8、跑板： T18+12mm双层跑板+5mm减震棉 9、滚筒： ∮60mm 10、产品尺寸：1960x850x1520 (mm) 11、最大人体质量：130KG 12、精度等级：A 13、产品经过NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验合格；并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。 |
| 2 | 椭圆机 | 2 | 台 | 1、飞轮重量：7kg磁控轮 2、阻力系统：电磁控系统 3、阻力等级：24段 4、心率测试：手握心率片侦测 5、步幅：18英寸/457mm 6、轨道：双轨、耐磨PE 7、曲柄：2pcs 8、最大承重：≤120kg 9、水壶架：有 10、Ipad架：有 11、尺寸：1582×668×1696mm机台净重：67kg 12、5.5英寸屏（126×56mm），触控面板+LCD背光显示；仪表显示：时间/转速/速度/心跳/卡路里/距离/瓦特 13、产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。 |
| 3 | 动感单车 | 3 | 台 | 1、铸轮：20公斤高级铸铁飞轮，表面电镀处理。 2、铸轮贴纸：160克铜版纸，表面覆膜 3、脚踏：台资厂军典提供，JD-304V铝合金加防滑橡胶，佩戴脚套和可调松紧带，搭配20mm脚踏板芯轴。 4、车手：高触感防滑浸塑车手，浸塑后直径约32mm，使用者能有抓握的充实感，搭配手臂支撑片，更贴近赛车模式，训练更逼真。 5、座椅坐垫：高品质PU坐垫，透气、绵软有弹性 6、刹车系统：特制的铝合金刹车块，搭配牛皮刹车，超长寿命、 7、座位高度调节行程：6孔/9档，高度25mm/档,行程 225mm 8、座位水平调节：总行程 160mm 9、传动(链条)：搭配高张力链条，畅度高，低噪音，大大增加产品的使用寿命 10、使用者最大承载：150KG 11、整机尺寸：1297x540x1169mm 12、把立管规格：80x40x2.5mm 13、坐垫管规格：80x40x2.5mm - 14、飞轮规格：Ø453x29mm 15、产品经过NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。 |
| 4 | 水阻划船器 | 1 | 台 | 1、电子表：5寸LED显示屏 2、仪表显示：次数/卡路里/时间 3、电子屏幕：150x100mm 4、阻力系统：手动水阻力 5、阻力调节：手动调节 6、脚踏：织带松紧调节 7、滑轨：橡木+塑料滑轨 8、水箱材质：高强度ABS 9、坐垫：一体成型舒适坐垫 10、特点：通过拉伸速度调节水阻力 11、最大承重：115KG 12、产品尺寸：2100x570x525mm 13、产品经过NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。 |