招标内容：本项目包含现场勘查及设计、全彩LED电子屏、显卡、LED视频处理器、控制系统、智能配电箱及配电、配件、支持并调试音响系统功放等多媒体、大厅外门头流动屏维保、定制装修、定时器、线槽辅材施工、施工集成、调试等所有费用，以能够交付使用验收为准，按实际施工平方数量具体结算。

招标施工要求说明：

一、包含原有大屏设备拆除的所有费用，根据现场对原有装修进行利旧。

二、包含所有的设备运输、税收、安装、集成调试、人员培训、售后服务。

三、免费质保期3年，质保期内维护配件为原厂产品。质保期从安装调试完毕，验收合格毕之日开始计算。在质保期内，2小时内响应、8小时内解决。

四、提供厂家对本项目的授权。

五、要求经验丰富，提供本地全彩屏施工案例2份及以上的合同。

六、原有LED屏按医院相关流程拆卸、处置。

七、本项目以实际勘察现场为准，为交钥匙工程，投标设计方案负责整体项目一切物品，如有设计方案不全涉及追加由投标公司负责。

具体参数为：

| 序号 | 项目名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED电子屏 | 一、大屏整体要求 1、项目需求为大屏净宽≥5.12米，净高≥1.98米，供应商实际勘察，以实际施工安装的平方数计算。 2、单位：平方 二、显示屏性能技术要求 1、像素点间距：≤2.5mm； 2、亮度：≥620 nits，具有单点亮度校正功能，亮度均匀性：≥98.5%； 3、视觉效果：水平视角≥170°，垂直视角≥150°；刷新频率：≥3840HZ；平整度：≤0.1mm； 4、观看舒适度：符中国国家标准委的“人眼视觉舒适度VICO”检测报告：可去除100%紫外线 5、色温：3000k～12000k可调；色域覆盖率：≥100% 6、采用16:9的比例设计，铝合金工艺，立体散热； 7、对比度：≥5300:1；低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits灰度； 8、整体稳定性能:寿命典型值和无故障时间：≥100000小时；稳定性：支持7X24H连续工作；像素失控率：≤0.00001； 9、散热性能：自然散热，无风扇；采用铝底壳设计，优于常规的塑料底壳（提供实物照片，并加盖厂家公章） 10、冷热冲击：高温60°，低温-40°，高温和低温保持30min，中间转换时间不大于5min，循环10次，常温恢复2H，受检样品外观结构和功能均正常； 11、安全防护：泄露电流 ≤1mA，产品PCB满足防火UL94 V-0要求，显示单元达到IP6X的防护等级， 12、辐射与骚扰：应满足在生活工作环境中不受影响，符合相关标准且达到CLASS B级。 13、高温高湿下可正常工作：在40度，70%RH环境中。通电8小时，再恢复到常温。设备的外观和功能均正常。 14、低噪声，安静：在距离R=1米处，最大噪声≤8dB(A)。 15、支持多媒体，对接调试音响系统、功放，音响系统、功放，配合使用科室调试原有多媒体系统的效果；配置定时器,对大屏进行定时开机、关机。 16、LED屏厂家通过GB/T19022-2003/ISO10012-2003体系的认证涵盖LED屏的生产，证书复印件加盖厂家公章。 17、LED 屏的生产达到环境II型认证标准，证书（涵盖该型号）复印件加盖厂家公章。 18、所投标型号产品是经节能认证产品，证书（涵盖该型号）复印件加盖厂家公章。 19、所投标型号产品达到显示设备显示性能和视觉健康认证技术规范，证书（涵盖该型号）复印件加盖厂家公章。 20、LED屏厂家需满足国家节能减排政策，具备 ISO 50001 能源管理体系认证，认证涵盖LED屏的生产，证书复印件加盖厂家公章。 |
| 2 | 电脑 | 国内知名品牌； CPU :≥Intel I5 10500及以上处理器(6核，主频≥3.1GHz) 内存:≥8G DDR4内存，≥2个DIMM插槽； 硬盘: ≥512G M.2 SSD； 2G独立显卡，DVI，含电脑调试 接口：10个USB接口、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）；显示器：≥21.5寸宽屏液晶； 服务要求：整机三年保修、显示器三年保修、整机三年上门服务； |
| 3 | 控制系统 | 室内全彩多媒体控制系统，三合一视频处理器、控制软件、播放软件，含电脑调试、人员培训，要求操作员电脑编辑排版时观众不能从大屏看到电脑排版界面， 编辑完的内容由操作人员控制，切换到大屏上。 - 支持HDMI_MONITOR接口（预监），HDMI、VGA、BOX音视频同步传输； - 场景保存调用；智能去黑边；画面秒切； - 同异步双模播放；4网口输出，单网口最大带载655360，不受模组抽点影响； - 支持多路信号输入：HDMI，VGA+音频、BOX；支持云服务，可选配无线4G；支持手机APP遥控播放；支持手机APP遥控切换信号源；U盘即插即播；同异步模式远程换； 5、支持EDID配置管理：支持的读取、修改、自定义； 6、支持键盘锁定，防止误操作。 |
| 4 | 屏体结构及定制装修 | 包含根据现场对原有装修进行拆除利旧。 1、包含国标矩管、方管等材料。 2、焊接稳定、牢固，满足大屏幕安装和前检修。 3、大屏四周利旧。 4、需要不锈钢包边的地方，整体要美观大方。 5、整体厚度根据实际需要调整。 |
| 5 | 智能配电箱及配电、网线、附材等 | 包含过线槽线槽、扎线、固定等辅材及其施工费用，国产，以实际勘察现场为准； - LED电子屏配电箱与主配电箱之间的线缆。 - 高清信号线、六类网线、动力电缆等。 - 强电井到大屏配电箱采用RJV5*10电缆、配电箱到大屏RVV3*2.5电源线。 - 信号源到大屏4K高清线、普通高清线 - 处理器到大屏后侧六类网线 - 显示屏配电箱至设备之间的线缆、线管预埋、插座、底盒，配件、线槽辅材施工、施工集成、调试。 |
| 6 | 流动屏 | 利旧、修复、维保，售后服务3年。 |
| 7 | 施工、调试、售后服务等 | 技术要求： - 免费质保期3年，维护配件为原厂产品。质保期从安装调试完毕，验收合格毕之日开始计算。在质保期内，2小时内响应、8小时内解决。 - 本项目包含所有的设备运输、安装、调试、人员培训、售后服务、税收等交付使用的所有费用。 - 施工布线符合行业标准，美观整齐。 - 包含安装施工、配合调试音响系统、麦克风、调音台、功放。 - 备品备件：售后服务提供同批次备品备件，至少包括模组2张、接收卡1张、电源2块 |
| 8 | 系统集成 | 本项目以实际勘察现场为准，为交钥匙工程，投标设计方案不限于以上项目方案，负责整体项目一切物品，以实际交付能够使用为准，如有设计方案不全涉及追加由投标公司负责。 |