| 序号 | 货物名称 | 规格、技术参数、性能及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检机 | ★设备应持有依据GB15208.1-2018标准，国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的有效检测报告，提供检验报告复印件加盖制造厂商公章，原件备查。 1.通道尺寸：宽度不低于500毫米，高度不低于300毫米。安检机需为一体化设计，方便安检人员操作和减少占地空间。 2.★线分辨力检验：≤φ0.0787mm (供应商须提供公安部检验中心检验报告，原件备查。) 3.★穿透分辨力检验：≤φ0.127mm (供应商须提供公安部检验中心检验报告，原件备查。) 4.★穿透力检验：≥46mm (供应商须提供公安部检验中心检验报告，原件备查。) 5.★单次检查剂量检验：≤1.82μGy(供应商须提供公安部检验中心检验报告，原件备查。) 6.★泄露射线剂量率检验：≤0.01 μGy/h(供应商须提供公安部检验中心检验报告，原件备查。) 7.系统噪声检验：≤51.9dB（A） 8.启动时间：开机时间不超过30s。 9.开机自检：设备开机时应自动检测各部件工作状态，有异常应有文字提示并报警。 10.图像识别培训功能：设备应在正常扫描生产的过包图像中随机插入预先设定的危险品图像，并应能设置插入图像的频率，各类危险品图像插入比例、开始时间及持续时间，应能统计学员的训练数据，记录漏检率，记录数据查询。 11.节能环保功能：设备应有节能环保功能，当传送带上长时间无行李物品时，设备传送带自动停止，当行李物品放上传送带自动运行。 12.超薄物检测功能检验：当被测物过薄而无法遮挡光障时,按下相应的功能键后可对超薄物进行探测，可检测最薄金属厚度为0.1mm。 13.图像放大功能：可对图像连续放大，放大倍数应可配置为2-64倍，并可通过鼠标滚轮对图像进行放大。 14.超级图像增强功能：可通过调整图像的对比度,增强显示其局部细节。 局部增强功能：对图像中较暗的区域进行增亮处理，使隐藏在厚物体后面的物体清晰显示。 - 违禁品报警模式：设备可通过报警系统、违禁品自动检测功能进行相互联动，并能对记录进行查询，记录漏检率。 - 自动散热功能检查：设备内置散热风扇，并能根据环境温度，自动调节风扇转速。 - 危险品图像插入（TIP)功能：可在正常扫描生成的行包图像中随机插入危险物品或包裹图像;系统管理员可设定危险品图像插入(TIP) 频率、各类危险品图像插入比例、开始和结束的时间、考核的用户范围。 - 远程控制功能：可通过软件远程控制电动滚筒运行和停止，并能远程获取设备运行状态、进行集中管理和控制等联网操作； - 19.扩展功能：可通过网络接口远程连接外部设备/系统;可进行集中管理和控制;当样机故障时可远程显示并给出报警信息。 20.高吸收率报警功能：对穿不透区域可给出报警。 21.数据传输功能：可通过TCP/IP方式将包裹扫描图像以JPG/BMP/PNG/GIP图像格式传输至指定客户端或服务器。 22.状态信息提示功能：设备软件实时查看当前时间、物品过包数量、光电状态、皮带状态、射线状态、节能模式状态、扫描模式状态、TIP状态、登录账号状态、图像放大信息状态等。 23.显示器≥21寸。 | 套 | 1 |
| 2 | 安检门 | 1.通道尺寸：＞2000(高) x 700(宽) x 550(深)；重量：≤80KG，便于移动；工作环境：－20℃～＋55℃ ★2.外壳防护等级：≥IP53(门头IP20,门板IP55)（供应商须提供公安部检验中心检验报告，原件备查。） 3.操作授权：除了使用安检门必需的控制装置和工作参数外，其它影响探测性能的装置和参数都应加以保护，避免非授权人员擅自改动 4.外接电源：AC:187V~242V 47Hz~52Hz 无需调整而能正常工作 ★5.开机自检功能：安检门具有自检功能，在开机时应能进行自检并显示进口红外、出口红外、各工作区位、工作频率等工作状态及检测结果。（供应商须提供公安部检验中心检验报告，原件备查。） ★6.探测性能：标准测试人携带0.08mm X 37mm X 10mm不锈钢板，以接近1.0m/s速度，在探测门的各个位置通过探测门时。系统应报警，不出现漏报警或误报警。标准测试人以接近1. 0m/s速度，分别在离地面高度1900mm、100mm~ 1700mm通过探测门时。系统应报警，不出现漏报警或误报警符合A类。（供应商须提供公安部检验中心检验报告，原件备查。） - 报警声音：≥93.8dB。 - ★8.开机自动设置频率：安检门应能手动或自动设置工作频率，自动模式下应能根据环境在开机时自动设置工作频率; 2台门并排靠拢工作相距5厘米时，2台门应能独立正常工作，互不干扰。（供应商须提供公安部检验中心检验报告，原件备查。） 9.飞物探测功能：安检门具有飞物报警功能，在飞物探测模式下，以五毛硬币为测试物，抛过探测区域时，安检门报警，试验60次，准确率大于90%。 ★10.探测区域内磁感应强度：在探测区域左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过12μT（供应商须提供公安部检验中心检验报告） ★10.整机最大功率：≤6.2W（供应商须提供公安部检验中心检验报告，原件备查。） 11.防震设计：防震设计，在刮风或人为晃动下不会误报警 12.门体分区:门体的探测区域可以在6区、12区、18区三种模式间切换. 13.探测灵敏度范围:灵敏度等级0～1999共2000级，能从低到高方便地调节，并至少覆盖一个检测等级。所有区位都可检测到小到5毛硬币大到10Kg铁球的金属 14.面板显示:前面板液晶（LCD）显示，有中英文菜单，内置多种场所推荐探测灵敏度设定数值，一键式按钮 15.快速设置灵敏度:内存30个用于公检法司等政府机构和场馆、企业等用户所需的标准安检灵敏度和针对各种金属材料的探测程序，用户可通过快速设置功能一键设置 16.排除小件金属功能机:进入该模式后，能对金属样品进行自动采样学习,完成后系统对金属含量大于该样品的金属报警，对金属含量小于该样品的金属不报警。 ★17.金属含量图形提示功能：当安检门探测到违禁金属时，能通过图形显示金属含量的大小。（供应商须提供公安部检验中心检验报告，原件备查。） 18.通行速度:测试人以0.4m/s～1.8m/s的速度通过安检门，安检门能准确记录通过人数。 19.最低探测高度:在离地2cm高度处以一枚1元硬币为测试物，以接近1m/s的速度通过安检门，系统应报警。 20.密码授权功能:具有2级密码，不同等级的密码拥有不同的设置权限 21.持续工作时间:安检门能连续工作至少8小时。 22.计数功能:安检门应具有计数统计功能，能可靠的记录有效受检人数和发生过报警的人次。通过人数有3种统计方法可选:1.从前面通过的人数和从后面通过的人数相加；2.从前面通过的人数减从后面通过的人数，小于0时以负数显示；3.前面通过的人数和后面通过的人数分别统计显示。 23.多区位同时报警:安检门能检测出同一人不同部位携带的金属物品，并准确报警显示金属物品所在区位。 24.抗干扰功能:抗干扰功能 针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用DSP处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力。 | 套 | 1 |
| 3 | 手持金属探测器 | 1.探测性能：:符合GB12899-2018手持式金属探测器通用技术规范，探测距离满足A级标准。 2.尺寸检查：外形尺寸应小于等于360mm*82mm*45mm。 3.趋势性能：设备应具有TYPE-C耳机插口。 4.电池：内置方式，且方便更换或充电，2节5号电池。 供电电源：设备具有欠压提升功能 6.金属量提示功能检查：应能通过报警指示灯的颜色和声音频率来提示检测到的金属含量。金属量越大红灯数越多，声音频率越高。（供应商须提供公安部检验中心检验报告） ★7.工作电流检查：以T1测试物（精炼不锈钢剃须片对折）为报警测试物，工作时手探最大工作电流应小于100mA。DC 3V供电时，声光报警：24mA；振动光报警：48mA；声音加振动报警：59mA；无线耳机报警模式：90mA；有线耳机报警模式：25mA；待机电流：20mA。（供应商须提供公安部检验中心检验报告，原件备查。） ★8.黑色金属和有色金属探测模式检验：探测器应具有3种探测模式：（供应商须提供公安部检验中心检验报告，原件备查。） 1.在黑色金属和有色金属混合探测模式下：对半片不锈钢剃须刀片、直径1.0mm的钢球、钢质螺母（头径3mm）、金银首饰进行测试应均可报警，指示灯全亮。超高灵敏度下以接近1m/s的速度接近探测器铝（16mm *8mm *0.5mm)8cm处、黄铜（16mm *10mm *0.4mm)9.5cm处、紫铜（16mm *10mm *0.4mm)8cm处、铅（15mm*10mm*0.5mm）9cm处、锌（20mm*10mm*0.5mm）10cm处、镁（11mm*11mm*0.5mm）9cm处、水平放置的钢质缝衣针（直径0.6mm，长40mm）1.5cm处进行测试应均可报警。 2.在黑色金属探测模式下：对半片不锈钢剃须刀片、直径1.0mm的钢球、钢质螺母（头径3mm）、钢质缝衣针（直径0.6mm，长40mm）测试应报警。对金银首饰、铝（16mm*8mm *0.5mm)、黄铜（16mm *10mm *0.4mm)、紫铜（16mm *10mm *0.4mm)、铅（15mm*10mm*0.5mm）、锌（20mm*10mm*0.5mm）、镁（11mm*11mm*0.5mm）进行测试应不报警。 3.在有色金属探测模式下：对金银首饰、铝（16mm *8mm *0.5mm)、黄铜（16mm *10 mm *0.4mm）、紫铜（16mm *10 mm *0.4mm）、铅（15mm*10mm*0.5）、锌（20mm*10mm*0.5mm）、镁（11mm*11mm*0.5）测试应可报警。对半片不锈钢剃须刀片、直径1.0mm的钢球、钢质螺母（头径3mm）、钢质缝衣针（直径0.6mm，长40mm）测试应不报警。 ★9.阻燃试验：对非金属机壳和电缆外套进行试验。采用本生灯，燃烧气体为甲烷，火焰直径9.5mm，其中蓝色火焰高度20mm，用此火焰对样品烧5次(火焰与样品表面的夹角为45°时烧3次，为90°时烧2次)，每次烧5s，均不应烧着起火。（供应商须提供公安部检验中心检验报告，原件备查。） ★10.探测器整机总量：整机（不含电池）小于等于260g（供应商须提供公安部检验中心检验报告，原件备查。） | 个 | 6 |
| 加★项为实质性响应参数，不满足或者未提供检测报告的按无效投标处理 |  |  |  |  |