等候椅详细材质说明：

一．椅座和椅背：椅座，椅背表面材质：主要材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物（英文缩写PU），模具内一体成型，坐背PU厚度要求30mm,坐背链接横档部分其厚度达110mm，要求椅座宽520mm，椅座深460mm，椅背宽520mm，椅背高450mm，产品具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨性，环保无毒等性能优点。椅座，椅背PU（分体组合座背板），椅座，椅背内层材质：采用1.5mm优质冷斩钢板，使用专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔。座背板两边支架使用6.0mm优质冷轧方钢，使用大型油压机器配合专用模具冷压成型，经进口自动焊接机器人在连接处使用CO2保护焊进行拼接，再使用专用焊接模具定位，再经进口自动焊接机器人在规定点位使用CO2保护焊进行组合焊接。外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适。

二． 扶手与椅脚：采用优质铝合金压铸成型，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。扶手长度310mm，扶手面宽47mm，扶手面离地高度613mm，椅脚长度595mm。扶手位呈四边形密封形状（不能采用开口式），线条感强。调节脚垫为黑色优质PP脚垫，与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途。

四.承重横梁：采用端面直径80mm、厚度2.5mm六角形钢管，结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，承载力好，美观大方，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致容易藏尘藏灰的现像发生。

五．整套安全性能好，结构稳定，五金部分皆由高品质部件组成，外皮和内芯层均由高密度聚氨酯PU材料通过模具一次发泡成型，具有良好的坐感，有良好的减震作用，不易使人（尤其是老人孕妇小孩）受伤。分子结构紧密，耐用耐磨，防水防菌易清洁。

五.三人位座椅尺寸：1760*630*820mm

各部位的尺寸如下，单位mm

1．座椅的中心之间宽度：570mm左右

2．座椅宽度525mm座椅深度460mm, 座椅离地面高度：410mm

3．座椅总高度820mm，座椅总深度680mm，座椅总长度1760mm