防火墙参数

| 基本要求 | 系统结构 | 产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性（提供相应资质证明）； |
| --- | --- | --- |
|  | 操作系统 | 安全操作系统采用冗余设计（提供截图），出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。 |
|  | 系统软件 | 设备默认配备应用识别、IPSEC VPN功能,且系统具有良好的扩展性，支持扩展病毒防御、入侵防御功能。 |
| 系统性能 | 防火墙吞吐 | 防火墙吞吐率：6Gbp |
|  | 最大并发连接数 | 并发连接数：180万 |
|  | 每秒新建连接数 | 6万 |
| 硬件配置 | 机箱 | 考虑到机柜空间利用有效性，设备不得超过1U标准高度； |
|  | 电源 | 标配双冗余电源； |
|  | 接口配置 | 设备默认配置为10个10/100/1000BASE-T接口和4个SFP插槽 |
| 网络 接入 | 工作模式 | 支持路由、交换、混合、虚拟线工作模式； |
|  | 路由交换 | 支持静态路由、ISP路由及动态路由协议，支持802.1q、QinQ模式； |
|  |  | 支持基于源/目的地址、源/目的端口、用户、应用的策略路由，保证关键业务流量通过优质链路转发；（提供截图） |
|  | 接入功能 | 支持GRE与IPSEC VPN接入；（提供截图） |
|  | 链路聚合 | 为提高链路可靠性，需支持手工链路聚合及LACP链路聚合，提供不少于11种的负载分担算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担（提供截图） |
|  | IP/MAC绑定 | 支持手动添加绑定，基于IP、接口的动态探测绑定，支持跨三层IP/MAC绑定，IP/MAC绑定表可导入导出；（提供截图） |
|  | 地址转换 | 支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同；（提供截图） |
|  |  | 支持MAP66功能，将从内部发往Internet的数据包的源IPv6地址修改为全球单播源IPv6地址，实现IPv6网络间的地址转换；（提供截图） |
|  | 智能DNS | 支持智能DNS及DNS Docting功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡（提供截图） |
| IPv6 | 双栈模式 | 支持IPv4/IPv6双栈工作模式； |
|  | 访问控制 | 支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置（提供截图）； |
|  | 安全防护 | 支持基于IPv6的应用层检测（FTP\TFTP）、病毒过滤、ADS、IPS检测（提供截图）； |
| 虚拟系统 | 资源虚拟化 | 支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源；（提供截图） |
|  | 功能虚拟化 | 支持配置文件、系统服务等系统功能虚拟化，支持路由、链路聚合等网络功能虚拟化，支持安全策略、NAT策略、带宽管理、认证策略、IPV6功能、异常行为分析、病毒过滤、内容过滤、审计、报表等安全功能虚拟化；（提供截图） |
| 用户管控 | 认证方式 | 内置强大的用户身份管理系统，支持本地认证、证书认证及免认证等方式，同时支持RADIUS、LDAP、TACACS等多种第三方外部认证设置；（提供截图） |
|  | 用户管控 | 综合运用身份认证与访问控制技术，通过内置智能过滤引擎实现基于用户身份的安全防护策略部署与可视化监控；支持手动创建用户、批量导入导出用户，同时支持设备扫描方式创建用户；（提供截图） |
|  |  | 支持设置密码有效性，如首次登陆修改密码、密码定期修改、密码有效时间等设置，用户忘记密码时，支持密码找回；（提供截图） |
|  |  | 支持本地CA和第三方CA，支持作为CA认证中心为其他人签发证书，也可采用第三方CA为其他人签发证书（提供截图）；支持标准CRL列表，支持CRL手工更新，同时支持CRL自动下载，通过HTTP或者LDAP方式定时自动下载更新CRL文件（提供截图） |
| 应用管控 | 应用识别 ※（应用识别模块） | 内置强大应用识别引擎，综合运用端口识别、行为识别、特征识别、关联识别等技术手段，准确识别传统应用如P2P（提供P2P流量识别技术相关的专利证明）、web应用、移动应用、云应用、加密应用（提供截图与加密流量识别相关的专利证明，当前此专利为实审阶段，请酌情使用）等；内置独立应用识别特征库，总数2100种以上，支持应用特征库在线或本地更新，支持应用特征自定义（提供截图）； |
|  | 带宽管理 | 支持基于IP/IP组、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组和时间等配置带宽策略（提供截图），支持带宽策略优先级，可配置包含链路、父通道、子通道的5层多级带宽策略，对流量进行细分管理，保证带宽的利用率（提供截图）； |
|  | 连接控制 | 支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数限制（提供截图）； |
|  |  | 为保护内部网络资源以及合理分配设备系统资源，需支持对指定的源/目的IP地址、MAC地址、应用制定相应的连接限制策略，策略包含三种限制类型：单个IP每秒新建连接限制、单个IP连接数限制及连接总数限制；（提供截图） |
|  |  | 支持监控功能，显示最近被拦截的IP、地址对象及应用的节点信息；同时支持对连接数限制策略匹配信息进行分类统计，方便管理员根据统计分析结果进行相应的防护控制；（提供截图） |
| 访问控制 | 一体化访问控制 | 内置高度集成的一体化智能过滤引擎技术，实现在同一条访问控制策略中配置传统的五元组信息、用户、域名、应用、服务、时间、安全引擎（入侵防御、病毒过滤、内容过滤、文件过滤、审计）的识别与控制；（提供截图） |
|  |  | 访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址；（提供截图） |
|  |  | 提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并且可在WEB界面显示检测结果：红色为冗余策略，绿色为冲突策略；（提供截图） |
|  |  | 支持黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、地址范围、应用、用户等，实现对特定报文进行快速过滤；（提供截图） |
| 安全防护 | 未知威胁防御 | 支持异常行为检测，内置统计智能学习算法，对特定地址对象建立监控策略，基于新建、并发、流量等数据与上一周期记录值进行比较判定是否异常，如果存在异常则报警；（提供截图） |
|  | DDOS防御 | 内置流量检测清洗引擎，支持基于IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等众多协议类型的防护策略；提供丰富的策略模板，且支持策略模板自定义；（提供截图） |
|  |  | 支持基于IP协议的检测清洗，包括但不限于：IP Flood、IP Frag Flood、端口扫描、IP 地址扫描，以及Fraggle、icmp redirect、icmp unreachable、land、ping of death、smurf、route record、source route、tcp flag、tracert、winnuke等异常报文攻击；（提供截图） |
|  |  | 支持基于TCP协议的检测清洗，包括但不限于：TCP Flood、SYN Flood、SynACK Flood、ACK Flood、FIN Flood、RST Flood、新建SESSION Flood、SESSION Flood等；支持SYN源认证技术，认证模式可设置为基本模式或者高级模式，以防止虚假源攻击；（提供截图） |
|  |  | 支持基于UDP协议的检测清洗，包括对源、目的限速，对UDP最大及最小报文限制；同时支持UDP关联认证，要求所有去往服务器的UDP报文，必须首先与该服务器的TCP端口建立TCP连接，对源地址进行合法性认证；（提供截图） |
|  |  | 支持基于DNS协议的检测清洗，包括但不限于：DNS QUERY FLOOD、DNS REPLY FLOOD、DNS投毒攻击、DNS格式检查、DNS NX异常比率检测等；支持DNS QUERY源认证、DNS REPLY源认证，认证方式可选基本源认证或者cname认证；（提供截图） |
|  |  | 支持基于HTTP协议的检测清洗，包括但不限于：HTTP Flood、HTTP新建连接Flood、HTTP并发连接Flood、HTTP URI CC等攻击检测，同时支持对HTTP slow-header和HTTP slow-post设置最大传输时间以及异常会话数阈值，有效防御慢速攻击；（提供截图） |
|  |  | 支持基于NTP协议的检测清洗，包括NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击检测，支持基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证的防御策略；（提供截图） |
|  |  | 支持根据DOS/DDOS攻击行为自动添加动态黑/白名单功能，可自定义动态黑/白名单超时时间；（提供截图） |
|  | 文件过滤 | 内置文件过滤引擎，支持对即时通讯、社交网络、网络硬盘、网页邮箱、IM文件传输等应用类型以及HTTP/FTP/SMTP/POP3等标准协议进行检测，识别可执行文件、office文件、视频文件、图片文件、帮助文件、压缩文件、数据文件等超过50种文档类型的文件过滤（提供截图）； |
|  | 内容过滤 | 支持基于http、ftp、telnet、smtp、pop3等协议的内容过滤策略，可对微博、贴吧上传的内容及附件进行过滤，可对FTP上传/下载的文件名进行过滤，同时支持过滤FTP信令：上传文件、下载文件、删除文件、重命名文件、创建目录、删除目录、列出目录等，邮件过滤支持对发件人、收件人、主题、内容、附件等进行过滤；（提供截图） |
|  | 配置维护 | 支持多个配置文件并存，配置文件数量不少于20个（提供截图）； |
|  | 升级维护 | 支持多个系统升级包并存，系统升级包文件数量不少于5个（提供截图）； |
|  | 系统诊断 | 支持分别针对网络层、传输层和应用层提供诊断系统网络连通性的工具，包括 PING、 TRACEROUTE、 TCP、 HTTP 和 DNS（提供截图）； 支持在WEB界面进入CLI模式，执行系统配置、网络诊断、过滤抓包等命令，提高管理员运维效率（提供截图）； |
|  | 管理员 | 支持系统管理员能够通过本地认证及外部认证方式进行登录管理，外部认证失败时可转本地认证（提供截图） 支持管理员分权管理，可自定义管理员权限模板，所有功能模块组合可由管理员自由组合配置（提供截图） |
| 数据中心 | 报表 | 内置15类预定义报表模板，支持根据通信流量、上网行为、威胁统计等来源数据库自定义报表模板；支持一次性报表及周期性报表，可自定义统计时间；（提供截图） |
|  |  | 支持报表按照PDF、WORD及EXCEL格式导出；（提供截图） |
|  | 审计 | 支持独立配置审计策略，同时也可将指定的 IP 地址、应用加入白名单，不进行数据审计；（提供截图） |
|  |  | 支持网站访问审计：审计指定类别的 URL 地址、审计命中指定关键字的网页标题和网页内容；（提供截图） |
|  |  | 支持邮件内容审计：对接收/发送邮件行为及邮件内容进行审计；FTP审计：对FTP上传/下载行为及文件内容进行审计；（提供截图） |
|  |  | 提供完善的审计数据查询功能，方便管理员对用户的上网行为进行审查和分析。支持对用户上网行为进行完整的审计数据查询，包括访问网站、邮件收发、论坛微博、 FTP等；（提供截图）同时支持对用户上网流量时长进行完整的审计数据查询，包括服务端IP、用户名、协议、上行流量、下行流量、总流量、时间等；（提供截图） |
|  | 日志 | 支持日志本地存储，可对不同类型日志设置存储空间；（提供截图）同时支持外发至SYSLOG服务器，可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，设定8位的加密密钥；（提供截图） |
|  |  | 日志查看可划分为管理日志、系统日志、策略日志、应用行为日志等四大模块，具体包含用户、连接、流量、NAT、审计、HA、未知威胁等20个日志类别；（提供截图） |
| 显示监控 | 资源监控 | 在WEB界面提供资源监控开关，可对cpu占用率、内存占用率、磁盘占用率设置阈值；（提供截图） |
|  | 流量统计 | 支持根据应用对通过设备的数据报文流量进行统计，包括应用总流量排名和各个应用的协议名称、总流量、上行流量、下行流量、新建连接数、当前会话数以及流速；（提供截图） |
|  |  | 支持根据用户/用户组对通过设备的数据报文流量进行统计，包括用户总流量排名和各个用户的用户名、认证类型、上行流量、下行流量、新建会话数、当前会话数以及流速；（提供截图） |
|  |  | 支持根据服务器对通过设备的数据报文流量进行统计，包括各个服务器的服务器 IP、上行流量、下行流量、总流量以及新建会话数；（提供截图） |
|  |  | 支持指定监控时间周期，包括：实时、最近1小时、最近1天、最近1周、最近1月等；（提供截图） |
|  | 威胁统计 | 支持根据按照病毒防御、入侵防御、ADS攻击进行威胁统计，可按照威胁类型/攻击者/受害者三种方式进行威胁排名。（提供截图） |

网闸参数

| 网闸 | 硬件规格和性能 | 说明：标准式2U结构，标配单电源，内外端双侧液晶屏； 内端机6个10/100/1000Base-T接口，含1个MAN口； 外端机6个10/100/1000Base-T接口，含1个 HA口； 标准配置包含web访问模块、邮件访问模块、FTP访问模块、数据库访问模块、视频监控模块、自定义应用模块。 性能： 网络吞吐量：550Mbps；并发连接数：80000。 |
| --- | --- | --- |
|  | 产品架构 | 采用标准硬件架构由内端机、外端机、专有隔离硬件三部分组成“2+1”系统结构；基于光隔离技术专有硬件进行隔离和数据交换 控制台管理系统部署于内端机上，采用专有协议对设备进行管理，无法通过外端机直接连接到隔离系统。 只能通过内端机上的管理口对网闸进行配置，不允许使用任何数据通讯口进行管理包括ssh后台管理。可避免内外端机由于被黑客从通讯口入侵，导致隔离网闸被黑客完全控制的现象。 |
|  | 安全上网功能 | 支持50种以上文件类型特征识别，非扩展名过滤，包括可执行文件、文本文件、压缩文件、图片文件、多媒体文件等，支持上下行方向过滤单独控制，支持允许、阻断、告警三种处理方式。支持IP地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略；★支持http消息头、消息体，上下行方向，命令及关键字的管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式。 ★内置HTTP安全模块，支持URL过滤引擎、内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎、网页过滤引擎安全防护及单独启停控制。 |
|  | 文件浏览功能 | 提供基于FTP协议和TFTP协议的文件传输功能。 支持代理、透明、路由三种接入方式； ★支持FTP协议内部命令及数据层内容过滤，支持允许、阻断、告警三种处理方式。 |
|  | 数据库访问功能 | 提供对多种主流数据库,如：MYSQL、SQLSERVER、ORACLE、DB2、SYBASE等系统的安全访问。 支持代理、透明、路由三种接入方式； 支持访问控制日志记录和告警功能； ★支持最大活动会话数的控制和统计；支持长连接设置；支持IPV6扩展头的安全设置。 |
|  | 安全VOIP功能 | 提供音视频通话访问功能，支持SIP和H323协议。 支持代理、透明、路由三种接入方式； 支持IP地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略； 支持访问控制日志记录和告警功能； ★支持最大活动会话数的控制和统计；支持IPV6扩展头的安全设置。 |
|  | 自定义功能 | 支持自定义的TCP、UDP协议的数据访问功能，用户自定义应用无需对自定义协议软件进行二次修改开发。 支持代理、透明、路由三种接入方式； 支持IP地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略； |
|  | 安全防护功能 | ★提供连接保护功能，支持基于源和目的IP地址的并发连接数和新建连接数控制，并可以手动设置相关阈值，超过阈值后可选限制和警告两种处理方式。 提供IPV4\IPV6双栈IP+MAC绑定功能， ★支持基于物理接口和IP网段的IP+MAC主动探测，支持IP、MAC信息查询功能。 |
|  | 网络管理功能 | 网络接口支持IPV4\IPV6双栈IP地址配置，支持MTU、双工模式、接口速度的手动设置。 支持接口聚合，可手动设置聚合接口的负载均衡算法。 ★支持IPV4/IPV6双栈基础路由配置和邻居学习。 ★提供服务器负载均衡功能，支持轮询、加权轮询、最少连接、加权最少连接等负载均衡算法。 |
|  | 设备监控功能 | 提供应用流量监控，以图表形式实时展现内外端机TOP10应用流量排名，包括上下行流量、总流量和流速信息。 提供用户流量监控，以图表形式实时展现内外端机TOP10用户流量排名，包括上下行流量、总流量和流速信息。 提供威胁统计监控，以图表形式实时展现内外端机TOP20的病毒防御威胁事件统计排名。 提供在线用户监控，可实时展现内外端机在线用户名称、IP地址、认证服务器名称、客户端类型和在线时间信息，并可根据管理需要手动强制指定用户下线。 |
|  | 日志审计功能 | 支持日志审计功能，包括管理日志、系统日志、策略日志、同步日志和应用行为日志。支持日志记录查询、删除、导出，日志记录可导出文本文件和数据库文件两种格式。 支持日志记录本地数据库存储，也可以将日志传输到独立的日志服务器上，传输日志格式支持syslog和welf，支持日志加密传输。 |
|  | 产品资质 | 具有IPv6 Ready Logo 认证证书 具有江民科技病毒库使用授权书 |
|  | 厂家资质 | 厂家具有安全工程类三级证书 厂家具有CMMI5资质证书 |