驻马店市中医院采购项目需求确认书

| 项目名称 | 驻马店市中医院时间戳服务器采购项目 |
| --- | --- |
| 一、项目需求概况 | 目前，原时间戳服务器依赖CDMA信号源(运营商已逐步退网，信号减弱)且设备损坏，导致医疗文书时间戳生成中断、全院计算机/ 服务器时间不同步。与此同时《智慧医疗分级评价方法与标准(2025版)》对时间戳提出了新要求，故启动本项目，引入满足新政策以及全院可靠电子签名的时间戳设备。 |
| 二、资格资质要求 | - 参与项目的供应商必须是合法注册的公司或组织： - 1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。 - 2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 - 3、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录） |
| 三、项目技术参数、商务要求 | （一）技术要求： 1、设备要求：2U机架式; 网口：2个100/1000M自适应网口; 电源指标：双电源; 内存:≥8G; 存储:≥4T; 功耗≤150W 2、支持时间戳的签发及验证功能 3、支持多种时间戳服务接口，满足各类应用开发平台调用 4、支持可信时间发布功能，支持时间同步机制 5、通过管理界面可进行应用管理、证书管理、系统配置以及日志查询管理操作，可通过web管理页面直接升级系统，提供具有CMA或CNAS标识的有资质机构的检测报告 6、可配置多CA签发的根证书，对其他CA签发的时间戳验证通过，采用CRL/LDAP验证方式和验证。提供具有CMA或CNAS标识的有资质机构的检测报告 7、支持应用平台：Windows server;Linux;AIX;Solaris;Unix 8、支持应用接口：Java、C、COM 9、支持算法标准：SM2、SM3 10、内置权威时间源+模块，符合国家授时中心的时间精度标准，并且经国家授时中心的权威鉴定测试，网络时间同步精度优于10ms(提供国家授时中心检测证书证明材料) 11、提供备份恢复功能，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复;支持通过证书对备份数据进行加密，通过验证证书口令解密实现备份数据恢复(提供产品功能截图证明) 12、支持与我院的电子签名系统无缝集成，为诊疗业务提供合法可信的时间源(提供证明文件) 13、提供时间源管理：支持单模北斗(提供产品功能截图证明，截图中不应包含“GPS”、 “2G”、“4G”、“CDMA等功能”) 14、SM2签名≥6500万次/秒，SM2验签≥2000次/秒 15、支持管理员配置功能，管理员配置支持基于数字证书的方式配置“超级管理员模式” 和“三权分立模式” 16、为满足国家政策要求，产品须适配国产化环境，至少支持一家国产化CPU(例如 飞腾、龙芯、鲲鹏、海光等),须提供兼容性证明报告 17、产品具备麒麟或中标软件等支持国产化的NeoCertify认证的认证证书 18、产品具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》且满足密码模块安全等级第二级相关要求(提供证书证明材料) 19、产品具备IPv6 Ready Logo认证证书(提供证书证明材料) 20、产品须通过有资质的机构进行的漏洞测试，确保产品中不存在任何已有的中、高风险漏洞，提供测试通过的证书(提供证书证明材料) 21、产品制造商须拥有该产品的自主知识产权，避免医院后期因产权问题产生不必要的纠纷(提供证书证明材料) 22、设备数字证书：标识密码设备的可信网络身份,格式标准遵循x.509v3标准;支持放置于密码设备中;支持自定义证书扩展域管理;为保障医院服务连续性，证书颁发机构应具备灾备体系，提供高标准的可持续性数 字证书服务(提供灾备体系证明材料) - （二）商务要求： - 提供完善的售后服务和技术支持方案，包括但不限于以下内容: - 1、中标方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求，货物符合实行国家“三包” 规定的，应执行“三包”规定。 - 2、中标方应保证采购方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉，一旦出现侵权，索赔或诉讼，中标方应承担全部责任。 - 3、本项目质保期：自验收合格之日起硬件设备(含软件系统)提供三年原厂质保服务，质保期内应用软件和硬件的升级、维护均免费。 - 4、中标方在接到采购方报修通知后，应在20分钟内做出响应，如电话、远程无法解决，根据采购方需求，需在4小时内到达采购方现场协助故障排除。 - 5、中标方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有货物完整、详细的技术资料和说明文件。 - 6、中标方应保证将货物按照国家或行业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。 - 7、参与投标的供应商充分考虑本项目的需求进行合理报价，最低价不是确认成交的唯一因素，各潜在供应商不得恶意竞争，否则采购人有权取消投标资格。 |