驻马店市中医院购置医疗设备

医用冷藏箱+智能温度监控技术参数配置及资金预算表

| 设备名称 |  | 医用冷藏箱+智能温度监控 | 申请科室 | 急诊科 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1 | 资金预算(万元) | 0.8万 |
| 进口/国产/无要求 |  | 无要求 |  |  |
| 主要技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 1.基础核心参数：有效容积≥220L;适配电压/频率为220V/50Hz,输入功率340W;箱内控温范围2 8℃,满足疫苗、药品等存储需求 2.控温及显示参数：微电脑控制，温湿度显示精度达0.1℃、0.1%RH,温度调节精度为0.1℃,支持温湿 度数字实时显示(仅显示湿度不控湿) 3.尺寸与重量参数：外部尺寸(宽×深×高)600×600×1516mm;内部尺寸(宽×深×高)508×500×9 62mm;净重65.5kg,毛重70kg.（以上尺寸仅供参考） 4.其他关键参数：采用名牌压缩机、进口风机及碳氢高效制冷剂；配备蒸发器定时自动化霜功能，冷凝 水可自动蒸发；玻璃门带电极式加热防凝露设计，标配机械锁和箱内LED灯，还设有过流保护器；支持高 低温、传感器故障、断电报警，报警方式为蜂鸣+灯光报警 |  |  |  |