驻马店市中医院项目采购需求

| 项目名称 | - 驻马店市中医院口腔CT机与PACS接口项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 |  |  |  |
| - 项目需求概况 | - 为解决目前口腔科CT设备未实现云胶片、影像孤立、调取不便、资料管理不规范的问题，进一步落实便民服务措施，实现口腔CT设备与院内PACS系统接口对接，切实提升口腔诊疗与影像管理效率，完成影像DICOM上传、调阅互通，联动RIS 同步患者检查信息，保障影像稳定归档、临床统一阅片管理，患者能够通过智慧医院小程序实现云胶片的查阅。 |  |  |
| - 二、资格资质要求 | - 参与项目的供应商必须是合法注册的公司或组织： - 1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，持有有效的营业执照。 - 2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 - 3、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录） - 4、拥有医学影像系统、DICOM对接同类医院项目业绩。 |  |  |
| 三、项目技术要求 | - 口腔CT设备与院内PACS系统接口对接，遵循DICOM3.0标准，兼容现有PACS、口腔CT设备，不改动原有设备硬件与成像功能。 - 与医院原有影像系统、数据无缝对接，统一管理实现医院影像数据的共享。 - 患者能够通过智慧医院小程序实现云胶片的查阅。 - 自动同步HIS/RIS患者及检查信息，影像上传支持断点续传、数据校验，无丢图、图像失真。 - 传输速度快、并发稳定，完整保留原始影像参数，满足诊断阅片需求。 - 符合院内网络安全及等保要求，全程留存传输日志，异常可告警追溯。 - 负责部署调试、操作培训；质保期内7×12小时技术响应。 - 遵守医院网络安全、等保、院内设备接入合规要求。 |  |  |
| 四、商务要求 | - 口腔CT设备与院内PACS系统接口对接； - 具备维护和保障本项目运行的能力，及时解决项目需求，保证系统的连续性、统一性、稳定性、可靠性，为保障系统的正常运行。 - 拥有医学影像系统、DICOM对接同类医院项目业绩； - 4、实施交付：合同签订15日内进场施工，院内现场完成部署调试，限时完工验收，施工避开诊疗高峰，不影响门诊运营。 - 5、总价包干含接口软件、实施、培训、质保全部费用；分阶段付款，完工验收合格后支付尾款，无隐形增项。 - 6、一次性接口，无软件授权，永久使用。 - 7、售后保障：提供不少于3年免费质保，7×12小时技术响应，故障限时上门；院内系统升级终身免费适配调试，免费人员操作培训。 - 8、责任约束：承担实施期间影像丢失、泄露相关责任；质保期满可提供优惠续保服务。 |  |  |